Levantador Magnetico

Equipe:

Diego Freire de Almeida

Gustavo Henrrique Arouca Rosa

Thiago dos Santos

Zaquel Adil Gomes Luzia

# Levantador Magnético

Para utilizá-lo, basta encostá-lo na peça a ser movimentada e logo em seguida acionar a alavanca ativando o magnetismo, simples, rápido e extremamente eficiente. Construídos com imãs de neodímio, os quais possuem altíssima intensidade magnética, corpo em aço, olhal móvel para suspensão, trava de segurança e alavanca de acionamento.

## Especificações Técnicas do Levantador Magnético:

- Dimensões e capacidade de carga: Conforme tabela*

- Estrutura: Aço carbono

- Distância máxima de operação: Contato direto

- Magnetização: Neodímio

- Temperatura de Trabalho: até 80 °C

- Sistema: Magnético

- Acionamento: Por alavanca

- Acabamento: Retificado e pintura epóxi

- Olhal: Móvel

AVISO:

Informamos que pessoas portadoras de alguma prótese metálica e/ou marca-passo devem manter distância de equipamentos magnéticos. Tome os devidos cuidados ao manusear ferramentas e/ou peças metálicas próximas a equipamentos magnéticos, prevenindo-se de possíveis acidentes.

Base para o levantador magnético pode ser circular ou retangulares “medidas conforme o equipamento escolhido”. Base deverá ser de ferro com proteção de cortiça ou borracha para não machucar a peça.

## Componentes

- Levantador magnético – 4 Unidades

- Peça de ferro com borracha – 4 Unidades

- Cinta de amarração – 1 Unidade

## Como funciona?

Para realizar a elevação do perfil é será necessário:

- Coloque os imãs em cima do perfil de forma que eles fiquem o mais distribuído possível

- Coloque os ferros embaixo do perfil de forma que fiquem na mesma linha de direção do imã com a borracha virada para o perfil

NOTA:

O ferro deve estar encostado na estrutura para não haver impacto ao ligar

- Prenda a cinta de amarração pelo olhal móvel do imã

- Erga a peça

CUIDADO:

O levantador magnético precisa estar travado antes de realizar o levantamento do perfil.